МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №1

Вычисление линейных комбинаций фазовых измерений двух приёмников навигационных сигналов

Белгород 2023 г.

Цель работы: научиться формировать линейные комбинации фазовых измерений.

1. Был изучен формат RINEX представления данных наблюдений (Observation Data), содержащих измеряемые параметры, формируемые по сигналам навигационных спутников.

2. Были загружены данные наблюдений двух станций в формате RINEX.

3. Был изучен в алгоритм формирования линейных комбинаций фазовых измерений:

ionjfree

widelane

4. Провели обработку (формирование линейных комбинаций) данных двух одновременно наблюдаемых обеими станциями спутников.

Вывод:  Исходя из графика следует, что на отрезке времени между 1000 и 2000 произошел разрыв связи, который был скорректирован интерполяцией предыдущих значений на следующий промежуток времени, после чего между 2000 и 2500 связь была восстановлена и данные начали изменяться отталкиваясь от интерполированного значения исходя из снова получаемой фазовой дальности.

Разность ionofree-комбинаций измерений двух приемников (1 и i) не содержит составляющие погрешности измерений, обусловленные расхождением шкалы времени спутника и шкалы времени GPS.

Разность widelane-комбинаций измерений двух приемников (1 и i) не содержит составляющие погрешности измерений, обусловленные расхождением шкалы времени спутника и шкалы времени GPS, а также задержкой сигнала в передающем канале навигационного спутника.

import georinex as gr
from matplotlib import pyplot as plt

OBS_PATH_FIRST = 'dra30350.23o'
OBS_PATH_SECOND = 'dra40350.23o'
SV = 'G15'

C = 299792458
fL_1 = 1575.42 * 10 ** 6
fL_2 = 1227.6 * 10 ** 6

GAMMA = fL_2 ** 2 / fL_1 ** 2
GAMMA_L1 = C / fL_1
GAMMA_L2 = C / fL_2

LAMBDA_L1 = C / fL_1
LAMBDA_L2 = C / fL_2


def ionofree_comb(F_L1, F_L2):
    F_if_star = F_L1 - GAMMA * F_L2
    return F_if_star / (1 - GAMMA)


def widelane_comb(F_L1, F_L2):
    F_wl_star = F_L1 / GAMMA_L1 - F_L2 / GAMMA_L2
    return F_wl_star * GAMMA_L1 * GAMMA_L2 / (GAMMA_L2 - GAMMA_L1)


def get_FL1_and_FL2(L1, L2):
    return LAMBDA_L1 * L1, LAMBDA_L2 * L2


def get_ionfree_and_widelane(path: str):
    obs = gr.load(path).sel(sv=SV)
    ionfree = []
    widelane = []
    for L1, L2 in zip(obs['L1'], obs['L2']):
        F_L1, F_L2 = get_FL1_and_FL2(L1.data, L2.data)
        ionfree.append((ionofree_comb(F_L1, F_L2), L1.time))
        widelane.append((widelane_comb(F_L1, F_L2), L1.time))
    return ionfree, widelane


def get_diffs(second, first, y_range):
    return [
        second[y][0] - first[y][0]
        for y in y_range
        if second[y][1] == first[y][1]
    ]


ionfree_first_file, widelane_first_file = get_ionfree_and_widelane(OBS_PATH_FIRST)
ionfree_second_file, widelane_second_file = get_ionfree_and_widelane(OBS_PATH_SECOND)

ys = range(500, 1500)
plt.plot(
    ys,
    get_diffs(
        ionfree_second_file,
        ionfree_first_file,
        ys
    ),
    label='Разность ionofree-комбинаций измерений'
)
plt.plot(
    ys,
    get_diffs(
        widelane_second_file,
        ionfree_first_file,
        ys
    ),
    label='Разность widelane-комбинаций измерений'
)

plt.legend(loc='best')
plt.show()