МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.Шухова»

(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1

По дисциплине: Системное моделирование

Тема: “ Движение механических систем”

Выполнил: Воскобойников И. С.

Проверил: Полунин А.И.

Белгород 2020

Цель работы: Получение теоретических знаний о принципах моделирования физических систем с помощью метода сил и моментов.

Задания к лабораторной работе

1. Изучить физическую систему, соответствующую варианту.

2. Составить дифференциальные уравнения, описывающих движение системы.

3. Запрограммировать численный метод Рунге-Кутта 4 порядка и построить графики.

import numpy as np
from math import sin
from math import cos
import scipy.integrate as si
import matplotlib.pyplot as plt


# Правая часть уравнения
def function(args, t):
    # Константы
    g = 9.86
    l = 1
    k = 1000
    m_1 = 10
    m_2 = 5
    # Распаковываем набор переменных
    x, fi, v, w = args
    l = l + x
    iner = m_2*l*l
    return [v,
            w,
            (-k * x + m_2 * g * fi + m_2 * (w*l)**2 / l) / m_1,
            (-m_2 * g * l * fi - 2 * m_2 * w * w * l * l) / iner]


# Правая часть уравнения
def function_2(args, t):
    # Константы
    k_1 = 10_000
    k_2 = 12_000
    m_1 = 12
    m_2 = 1
    l = 1
    n_0 = 1
    j = 8
    g = 9.8
    a = 3.14/3
    # Распаковываем набор переменных
    x, fi, v, w = args
    dp = l * fi

    return [v,
            w,
            (-k_2 * (x - dp) + m_2 * g * sin(a)) / m_1,
            (-k_2 * dp * l - (k_1 * dp * l) / 4 + m_1 * g * sin(fi) * 0.5) / j]


def main():
    # Задаем константы
    first = 0.0
    last = 5.0
    step = 0.02
    # Массив точек, по которым интегрируем
    t = np.arange(first, last, step)
    # Начальное условие, массив, каждый элемент которого - началье значение параметра в точке first
    y0 = [0, 0, -0.2, 0.2]
    solution = si.odeint(function_2, y0, t)
    print(solution)

    plt.plot(t, solution[:, :2])

    plt.plot(t, solution[:, 0], 'g', label='X(t)')
    plt.plot(t, solution[:, 1], 'r', label='FI(t)')
    # plt.plot(t, solution[:, 2], 'g', label='V(t)')
    # plt.plot(t, solution[:, 3], 'b', label='W(t)')
    plt.legend(loc='best')
    plt.xlabel('t')
    plt.grid()
    plt.show()


if __name__ == "__main__":
    main()

Ответы на контрольные вопросы

1.Система линейных дифференциальных уравнений (СЛДУ) — система обыкновенных дифференциальных уравнений, которая является линейной относительно всех искомых функций y_{i}(x)} и их производных всех порядков. Такую систему можно преобразовать к линейной системе первого порядка канонического вида, которую обычно и определяют, как СЛДУ.

2. системой дифференцильных уравнений, называются совокупность ДУ, каждое из которых содержит независимую переменную, искомые функции и их производные

3. Что такое начальное условие для системы дифференциальных уравнений?
Начальные условия для дифференциального уравнения (системы дифференциальных уравнений) – дополнительные к этому уравнению (системе) условия, налагаемые на искомую функцию (функции), отнесенные к некоторому (или нескольким) фиксированному значению аргумента (аргументов, если это уравнение в частных производных), которое объявлено начальным (скажем, моментом времени).

4. Параметры Системы - показатели, количественно определяющиеся свойствами элементов той физической системы, в которой происходит моделируемый процесс

5. Что является решением дифф. уравнения
Решением дифференциального уравнения порядка n называется функция y(x), имеющая на некотором интервале (a, b) производные {\displaystyle y'(x),y''(x),...,y^{(n)}(x)}y'(x),y''(x),...,y^{{(n)}}(x) до порядка n включительно и удовлетворяющая этому уравнению.

6 вопрос Отличие системы дифференциальных уравнений от алгебраической системы?
алгебраическая система - система с алгебраическими уравнениями(т.е. они выражают соотношение между переменными)
дифференциальная система - система с дифференциальными уравнениями(т.е. они выражают соотношение между переменными и их производными)

7. Два основных способа решения системы дифференциальных уравнений:

– Метод исключения. Суть метода состоит в том, что в ходе решения система ДУ сводится к одному дифференциальному уравнению.

– С помощью характеристического уравнения (так называемый метод Эйлера). (ред.)

8. В лабабораторной работе используем метод сил и метод моментов.

9. Одной из основных сил является сила упругости материала,
возникающая при его деформации.mВеличина этой силы определяется по формуле: Fупр = – kу ∆;
Другой силой является сила трения. В случае постоянного трения формула имеет вид: Fт = –sign(V) Kт.
Гравитационная сила: Fmg = mg sin(f);
Сила инерции: Fи = -m*(d^2*x/d*t^2);
Каждой силе соответствует свой момент силы.

10. Метод линеаризации нелинейных систем?
Линеаризацию можно осуществить двумя способами:
1. Использовать уравнения линейной функции
1 условие . функция переходит через данную точку
F(x0)=kx0+b
2 условие коэффициент k равен 1-ой производной от функции в точке x0 f(x0)
Y=f(x0) + f'(x0)(x-x0)
2. Ряд Тейлора
Ряд Тейлора представляет собой замену некоторой функции заданной в точке степенным рядом. Точность этой замены достаточна в некоторой окрестности точки разложения в ряд.
Y=f(x);
Y=f(x0)+f’(x0)(x-x0)+(f”(x0))/2!(x-x0)^2+f”’(x0)/3!(x-x0)^3+…

Линеаризовали
3. Численными методами
Они дают только численные решения процесса. По ним нельзя определить характер процесса. Зато всегда можно получить решения для любых систем.
Y=sinx;
Y=sin(x0)+cos(x0)(x-x0);
X0=0;
Y=0+x-0=x
Y=x-лин. Зависимость.
Y=cosx;
Y=cos(x0)-sin(x0)(x-x0);
X0=0;
Y=1-0=1;
Y=1.