МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Теория цифровых автоматов

тема: «Синтез и анализ комбинационных схем с одним

выходом в базисе монофункциональных базисах»

Выполнил: ст. группы ВТ-32

Воскобойников И. С.

Проверил: Рязанов Ю. Д,

Белгород 2020 г.

Цель работы: научиться строить эффективные по быстродействию и затратам оборудования комбинационные схемы в монофункциональных базисах

Задание

1. Преобразовать минимальную дизъюнктивную нормальную форму булевой функции (см. лабораторную работу №1, п. 2) в аналитическое выражение, содержащее только операции И-НЕ и НЕ.

2. По полученному выражению построить схему из элементов ИНЕ. Операцию НЕ реализовывать элементом И-НЕ с запараллеленными входами.

3.Комбинационную схему, полученную в лабораторной работе № 1, п. 3, преобразовать в комбинационную схему, состоящую только из элементов И-НЕ, путем замены элементов И, ИЛИ, НЕ на их логические эквиваленты, состоящие только из элементов И-НЕ. После формального построения комбинационной схемы исключить из нее пары последовательных элементов И-НЕ с запараллеленными входами.

4. Преобразовать минимальную конъюнктивную нормальную форму булевой функции (см. лабораторную работу №1, п. 4) в аналитическое выражение, содержащее только операции ИЛИ-НЕ и НЕ.

5. По полученному выражению построить схему из элементов ИЛИ-НЕ. Операцию НЕ реализовывать элементом ИЛИ-НЕ с запараллеленными входами.

6.Комбинационную схему, полученную в лабораторной работе № 1, п. 5, преобразовать в комбинационную схему, состоящую только из элементов ИЛИ-НЕ, путем замены элементов И, ИЛИ, НЕ на их логические эквиваленты, состоящие только из элементов ИЛИ-НЕ. После формального построения комбинационной схемы исключить из нее пары последовательных элементов ИЛИ-НЕ с запараллеленными входами.

7. Написать программы, моделирующие работу схем, полученных в пунктах 2, 3, 5 и 6, на всех входных наборах и строящие таблицу истинности каждой схемы. Сравнить полученные таблицы истинности с таблицей истинности исходной функции в лабораторной работе № 1.

8.Сравнить схемы, построенные в лабораторных работах № 1 и № 2 по Квайну и по быстродействию.

1. Преобразовать минимальную дизъюнктивную нормальную форму булевой функции (см. лабораторную работу №1, п. 2) в аналитическое выражение, содержащее только операции И-НЕ и НЕ.

F=x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x5∨x1x3x4x5=x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x5∨x1x3x4x5=(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x4x5)⋀(x1x2x3x5)⋀(x1x3x4x5)

2. По полученному выражению построить схему из элементов ИНЕ. Операцию НЕ реализовывать элементом И-НЕ с запараллеленными входами.

3. Комбинационную схему, полученную в лабораторной работе № 1, п. 3, преобразовать в комбинационную схему, состоящую только из элементов И-НЕ, путем замены элементов И, ИЛИ, НЕ на их логические эквиваленты, состоящие только из элементов И-НЕ. После формального построения комбинационной схемы исключить из нее пары последовательных элементов И-НЕ с запараллеленными входами.

4. Преобразовать минимальную конъюнктивную нормальную форму булевой функции (см. лабораторную работу №1, п. 4) в аналитическое выражение, содержащее только операции ИЛИ-НЕ и НЕ.

F=x1∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4⋀x1∨x2∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3⋀x1∨x2∨x4⋀x2∨x3∨x4⋀x1∨x4∨x5⋀x2∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4⋀x2∨x3∨x4⋀x1∨x2∨x4⋀x2∨x4∨ x5⋀x1∨ x3∨ x5=x1∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀ 
x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4⋀x1∨x2∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4∨x5⋀

x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x5⋀x1∨x2∨x3⋀x1∨x2∨x4⋀x2∨x3∨x4⋀x1∨x4∨x5⋀

x2∨x4∨x5⋀x1∨x3∨x4⋀x2∨x3∨x4⋀x1∨x2∨x4⋀x2∨x4∨ x5⋀x1∨ x3∨ x5

=x1∨x3∨x4∨x5∨x1∨x2∨x3∨x5∨x1∨x2∨x3∨x5∨x1∨x3∨x4∨x5∨x2∨x3∨x4∨x5∨

x1∨x2∨x3∨x4∨x1∨x2∨x4∨x5∨x1∨x3∨x4∨x5∨x1∨x3∨x4∨x5∨x1∨x2∨x3∨x5∨

x1∨x2∨x3∨x5∨x1∨x2∨x3∨x1∨x2∨x4∨x2∨x3∨x4∨x1∨x4∨x5∨x2∨x4∨x5∨

x1∨x3∨x4∨x2∨x3∨x4∨x1∨x2∨x4∨x2∨x4∨ x5∨x1∨ x3∨ x5

5. По полученному выражению построить схему из элементов ИЛИ-НЕ. Операцию НЕ реализовывать элементом ИЛИ-НЕ с запараллеленными входами.

6. Комбинационную схему, полученную в лабораторной работе № 1, п. 5, преобразовать в комбинационную схему, состоящую только из элементов ИЛИ-НЕ, путем замены элементов И, ИЛИ, НЕ на их логические эквиваленты, состоящие только из элементов ИЛИ-НЕ. После формального построения комбинационной схемы исключить из нее пары последовательных элементов ИЛИ-НЕ с запараллеленными входами.

7. Написать программы, моделирующие работу схем, полученных в пунктах 2, 3, 5 и 6, на всех входных наборах и строящие таблицу истинности каждой схемы. Сравнить полученные таблицы истинности с таблицей истинности исходной функции в лабораторной работе № 1.

int TableValue(int *X)

{

int Value = (X[1] * pow(2, 1) + X[2] * pow(2, 0)) + (X[3] * pow(2, 2) + X[4] * pow(2, 1) + X[5] * pow(2, 0));

if ((5 <= Value) && (Value < 9))

return 1;

else

return 0;

}

int AndNot(int x, int y)

{

return !(x && y);

}

int ANAnd(int x, int y)

{

return AndNot(AndNot(x, y), AndNot(x, y));

}

int ANOr(int x, int y)

{

return AndNot(AndNot(x, x), AndNot(y, y));

}

int OrNot(int x, int y)

{

return !(x || y);

}

int ONAnd(int x, int y)

{

return OrNot(OrNot(x, x), OrNot(y, y));

}

int ONOr(int x, int y)

{

return OrNot(OrNot(x, y), OrNot(x, y));

}

bool FuncDNF(bool *x)

{

bool z[14] = x[2] && !x[x4],

z[13] = x[1] && !x[2],

z[4] = x[0] && !x[4],

z[5] = !x[1] && !x[2],

z[6] = !x[0] && x[1],

z[7] = x[0] && x[2],

z[8] = !x[3] && !x[4],

z[9] = !x[1] && x[2],

z[10] = z[4] && z[9],

z[11] = x[1] && !x[2],

z[2] = x[3] && z[6],

z[12] = x[4] && z[2],

z[1] = z[5] && z[8],

z[3] = x[4] && z[7];

bool u[1] = !x[0] && z[1],

u2 = x[0] && z[1],

u3 = !x[3] && z10,

u4 = z[11] && z[12],

u5 = x[3] && z[4],

u6 = z[2] && z[14],

u7 = x[1] && z[3],

u8 = x[3] && z[3];

bool y[1] = u[1] || u[2],

y2 = u[3] || u[4],

y3 = u[5] || u[6],

y4 = u[7] || u[8],

y5 = y[1] || y[2],

y6 = y[3] || y[4];

return y[5] || y[6];

}

bool FuncKNF(bool *x)

{

bool z[4] = !x[0] || !x[1],

z[5] = !x[1] || x[3],

z[6] = x[0] || x[2],

z[7] = x[1] || !x[3],

z[8] = x[0] || x[3],

z[9] = x[0] || x[1],

z[10] = !x[0] || x[4]

z[11] = x[1] || !x[4],

z[12] = !x[3] || !x[4],

z[13] = !x[2] || x[4],

z[14] = x[2] || !x[4],

z[15] = !x[2] || x[4],

z[16] = x[0] || x[2],

z[17] = !x[0] || !x[2],

z[18] = x[0] || !x[2],

z[19] = !x[1] || x[2],

z[1] = !x[4] || z[17],

z[2] = !x[4] || z[18],

z[3] = !x[3] || z[19];

bool u[1] = x[3] || z[1],

u[2] = x[1] || z[1],

u[3] = !x[1] || z[2],

u[4] = !x[3] || z[2],

u[5] = x[4] || z[3],

u[6] = x[0] || z[3],

u[7] = z[9] || z[12],

u[8] = z[8] || z[13],

u[9] = z[8] || z[14],

u[10] = z[9] || z[15],

u[11] = z[11] || z[16],

u[12] = x[2] || z[4],

u[13] = x[3] || z[4],

u[14] = !x[2] || z[5],

u[15] = !x[3] || z[10],

u[16] = !x[4] || z[5],

u[17] = !x[1] || z[6],

u[18] =  !x[3] || z[6],

u[19] = !x[2] || z[7],

u[20] = !x[0] || z[7],

u[21] = !x[3] || z[11],

u[22] =  x[2] || z[10];

bool y[1] = u[1] && u[2],

y[2] = u[3] && u[4],

y[3] = u[5] && u[6],

y[4] = u[7] && u[8],

y[5] = u[9] && u[10],

y[6] = u[11] && u[12],

y[7 = u[13] && u[14],

y[8] = u[15] && u[16],

y[9] = u[17] && u[18],

y[10] = u[19] && u[20],

y[11] = u[21] && u[22],

y[12] = y[1] && y[2],

y[13] = y[3] && y[4],

y[14] = y[5] && y[6],

y[15] = y[7] && y[8],

y[16] = y[9] && y[10],

y[17] = y[11] && y[12],

y[18] = y[13] && y[14],

y[19] = y[15] && y[16],

y[20] = y[17] && y[18],

return y[19] && y[20];

}

bool OrNotKNF(bool *x)  return OrNot(OrNot(x, y), OrNot(x, y));
{
   bool z[20], u[23];

    z[4] = OrNot (OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[1],x[1])), OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[1],x[1])));
    z[5] = OrNot(OrNot (OrNot(x[1],x[1]),x[3]), OrNot (OrNot(x[1],x[1]),x[3]));
    z[6] = OrNot(OrNot (x[0],x[2]), OrNot (x[0],x[2]));
    z[7] = OrNot(OrNot (x[1],OrNot(x[3],x[3])), OrNot (x[1],OrNot(x[3],x[3])));
    z[8] = OrNot(OrNot (x[0],x[3]), OrNot (x[0],x[3]));
    z[9] = OrNot(OrNot (x[0],x[1]), OrNot (x[0],x[1]));
    z[10] = OrNot(OrNot (OrNot(x[0],x[0]),x[4]), OrNot (OrNot(x[0],x[0]),x[4]));
    z[11] = OrNot(OrNot (x[1],OrNot(x[4],x[4])), OrNot (x[1],OrNot(x[4],x[4])));
    z[12] = OrNot(OrNot (OrNot(x[3],x[3]),OrNot(x[4],x[4])), OrNot (OrNot(x[3],x[3]),OrNot(x[4],x[4])));
    z[13] = OrNot(OrNot (OrNot(x[2],x[2]),x[4]), OrNot (OrNot(x[2],x[2]),x[4]));
    z[14] = OrNot(OrNot (x[2],OrNot(x[4],x[4])), OrNot (x[2],OrNot(x[4],x[4])));
    z[15] = OrNot(OrNot (OrNot(x[2],x[2]),x[4]), OrNot (OrNot(x[2],x[2]),x[4]));
    z[16] = OrNot(OrNot (x[0],x[2]), OrNot (x[0],x[2]));
    z[17] = OrNot(OrNot (OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[2],x[2])), OrNot (OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[2],x[2])));
    z[18] = OrNot(OrNot (x[0],OrNot(x[2],x[2])), OrNot (x[0],OrNot(x[2],x[2])));
    z[19] = OrNot(OrNot (OrNot(x[1],x[1]),x[2]), OrNot (OrNot(x[1],x[1]),x[2]));
    z[1] = OrNot(OrNot (OrNot(x[4],x[4]),z[17]), OrNot (OrNot(x[4],x[4]),z[17]));
    z[2] = OrNot(OrNot (OrNot(x[4],x[4]),z[18]), OrNot (OrNot(x[4],x[4]),z[18]));
    z[3] = OrNot(OrNot (OrNot(x[3],x[3]),z[19]), OrNot (OrNot(x[3],x[3]),z[19]));

    u[1] = OrNot(x[3],z[1]);
    u[2] = OrNot(x[1],z[1]);
    u[3] = OrNot(OrNot(x[1],x[1]),z[2]);
    u[4] = OrNot(OrNot(x[3],x[3]),z[2]);
    u[5] = OrNot(x[4],z[3]);
    u[6] = OrNot(x[0],z[3]);
    u[7] = OrNot(z[9],z[12]);
    u[8] = OrNot(z[8],z[13]);
    u[9] = OrNot(z[8],z[14]);
    u[10] = OrNot(z[9],z[15]);
    u[11] = OrNot(z[11],z[16]);
    u[12] = OrNot(x[2],z[4]);
    u[13] = OrNot(x[3],z[4]);
    u[14] = OrNot(OrNot(x[2],x[2]),z[5]);
    u[15] = OrNot(OrNot(x[3],x[3]),z[10]);
    u[16] = OrNot(OrNot(x[4],x[4]),z[5]);
    u[17] = OrNot(OrNot(x[1],x[1]),z[6]);
    u[18] = OrNot(OrNot(x[3],x[3]),z[6]);
    u[19] = OrNot(OrNot(x[2],x[2]),z[7]);
    u[20] = OrNot(OrNot(x[0],x[0]),z[7]);
    u[21] = OrNot(OrNot(x[3],x[3]),z[11]);
    u[22] = OrNot(x[2],z[10]);


   int f = 1;
   for (int i = 1; i <= 20; i++)
      f =  AndNot(AndNot(f, f), AndNot(u[i], u[i]));
   return f;
}

bool AndNotDNF(bool *x)
{   bool z[15], u[9];
    z[14] = AndNot(AndNot (AndNot(x[2],AndNot(x[4],x[4]))), AndNot (AndNot(x[2],AndNot(x[4],x[4])))));
    z[13] = AndNot(AndNot (AndNot(x[1],AndNot(x[2],x[2]))), (AndNot(x[1],AndNot(x[2],x[2])))) ;
    z[4] = AndNot(AndNot (AndNot(x[0],AndNot(x[4],x[4]))), (AndNot(x[0],AndNot(x[4],x[4]))));
    z[5] = AndNot(AndNot ( AndNot(AndNot(x[1],x[1]),AndNot(x[2],x[2]))), ( AndNot(AndNot(x[1],x[1]),AndNot(x[2],x[2]))));
    z[6] = AndNot(AndNot ( AndNot(AndNot(x[0],x[0]),x[1])), ( AndNot(AndNot(x[0],x[0]),x[1])));
    z[7] = AndNot(AndNot ( AndNot(x[0],x[2])), ( AndNot(x[0],x[2])));
    z[8] = AndNot(AndNot ( AndNot(AndNot(x[3],x[3]),AndNot(x[4],x[4]))), ( AndNot(AndNot(x[3],x[3]),AndNot(x[4],x[4]))));
    z[9] = AndNot(AndNot (AndNot(AndNot(x[1],x[1]),x[2])), (AndNot(AndNot(x[1],x[1]),x[2])));
    z[10] = AndNot(AndNot (AndNot(z[4],z[9])), (AndNot(z[4],z[9])));
    z[11] = AndNot(AndNot (AndNot(x[1],AndNot(x[2],x[2]))), (AndNot(x[1],AndNot(x[2],x[2]))));
    z[2] = AndNot(AndNot (AndNot(x[3],z[6])), (AndNot(x[3],z[6])));
    z[12] = AndNot(AndNot ( AndNot(x[4],z[2])), ( AndNot(x[4],z[2])));
    z[1] = AndNot (AndNot(z[5],z[8]), AndNot(z[5],z[8]));
    z[3] = AndNot ( AndNot(x[4],z[7]), AndNot(x[4],z[7]));

    u[1] = AndNot(AndNot(x[1],x[1]),z[1]);
    u[2] = AndNot(x[0],z[1]);
    u[3] = AndNot(AndNot(x[3],x[3]),z[10]);
    u[4] = AndNot(z[11],z[12]);
    u[5] = AndNot(x[3],z[4]);
    u[6] = AndNot(z[2],z[14]);
    u[7] = AndNot(x[1],z[3]);
    u[8] = AndNot(x[3],z[3]);

   int f = 0;
   for (int i = 1; i <=6 ; i++)
      f = ANOr(f, u[i]);
   return f;
}

bool DNFImp4(bool x1, bool x2, bool x3, bool x4)
{
return AndNot(ANAnd(x1, x2), ANAnd(x3, x4));
}
bool DNFImp3(bool x1, bool x2, bool x3)
{
   return AndNot(ANAnd(x1, x2), x3);
}

bool SchemeAndNot(bool *X)
{
   bool U[9];
   U[1] = DNFImp3(AndNot(X[1], X[1]), X[3], X[5]);
   U[2] = DNFImp4(AndNot(X[2], X[2]), X[3], X[4], AndNot(X[5], X[5]));
   U[3] = DNFImp3(AndNot(X[1], X[1]), X[2], X[3]);
   U[4] = DNFImp3(X[1], X[3], AndNot(X[4], X[4]));
   U[5] = DNFImp4(X[1], AndNot(X[3], X[3]), X[4], X[5]);
   U[6] = DNFImp4(X[1], X[2], AndNot(X[3], X[3]), X[4]);
   U[7] = DNFImp3(X[1],AndNot(X[5],X[5]),X[6]);
   U[8] = DNFImp4(X[1], AndNot(X[6],X[6]),X[7]))
   int f = 1;
   for (int i = 1; i <= 6; i++)
      f = ANAnd(f, U[i]);
   return AndNot(f, U[6]);
}

bool KNFImp4(bool x1, bool x2, bool x3, bool x4)
{
   return OrNot(ONOr(x1, x2), ONOr(x3, x4));
}

bool KNFImp3(bool x1, bool x2, bool x3)
{
return OrNot(ONOr(x1, x2), x3);
}

bool SchemeOrNot(bool *X)
{
   bool U[7];
   U[1] = KNFImp4 (X[3], OrNot(X[4],X[4]), OrNot(OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[2],x[2]));
   U[2] = KNFImp4 (X[1], OrNot(X[4],X[4]), OrNot(OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[2],x[2]));
   U[3] = KNFImp3(OrNot(X[1],X[1]), OrNot(X[4],X[4]), OrNot(x[0],OrNot(x[2],x[2]));
   U[4] = KNFImp4(OrNot(X[1], X[1]), OrNot(X[3], X[3]), OrNot(X[4], X[4]), OrNot(X[5], X[5]));
   U[5] = KNFImp4(OrNot(X[1], X[1]), OrNot(X[2], X[2]), OrNot(X[3], X[3]), OrNot(X[4], X[4]));
   U[6] = KNFImp4(X[1], OrNot(X[3], X[3]), OrNot(x[1],x[1]),x[2]);

U[7] = KNFImp3(OrNot(X[0], X[1]), OrNot(X[3], X[3]), OrNot(x[4],x[4]));
   U[8] = KNFImp3(OrNot(x[0],x[3]), OrNot(x[2],x[2]),x[4]);

U[9] = KNFImp3(OrNot(x[0],x[3]), x[2],OrNot(x[4],x[4]));

U[10] = KNFImp3(OrNot(x[0],x[1]), OrNot(x[2],x[2]),x[4]);

U[11] = KNFImp3 (x[1],OrNot(x[4],x[4]), OrNot(x[0],x[2]);
   U[12] = KNFImp3 (X[2], OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[1],x[1]));

U[13] = KNFImp3(X[3], OrNot(x[0],x[0]),OrNot(x[1],x[1]));

U[14] = KNFImp3(OrNot(x[2],x[2]), OrNot(x[1],x[1]),x[3]);

U[15] = KNFImp3(OrNot(x[3],x[3]), OrNot(x[0],x[0]),x[4]);

U[16] = KNFImp3(OrNot(x[4],x[4]), OrNot(x[1],x[1]),x[3]);

U[17] = KNFImp3(OrNot(x[1],x[1]), X[0],X[2]);

U[18] = KNFImp3(OrNot(x[3],x[3]), X[0],X[2]);

U[19] = KNFImp3(OrNot(x[2],x[2]), X[1],OrNot(X[3],X[3]));

U[20] = KNFImp3(OrNot(x[0],x[0]), X[1],OrNot(X[3],X[3]));

U[21] = KNFImp3(OrNot(x[3],x[3]), X[1],OrNot(X[4],X[4]));

U[22]=  KNFImp3(X[2]), OrNot(X[0],X[0]),X[4]);

int f = 0;
   for (int i = 1; i <= 6; i++)
      f = ONOr(f, U[i]);
   return OrNot(f, U[6]);
}

int main(int argc, const char * argv[]) {
   int X[6];
   for (int i = 1; i < 6; i++)
      printf(" x%d|", i);
   printf("  F     F1  F2  F3  F4 \n");

   for (X[1] = 0; X[1] < 2; X[1]++)
      for (X[2] = 0; X[2] < 2; X[2]++)
         for (X[3] = 0; X[3] < 2; X[3]++)
            for (X[4] = 0; X[4] < 2; X[4]++)
               for (X[5] = 0; X[5] < 2; X[5]++)
               {
                  for (int i = 1; i < 6; i++)
                     printf(" %2d|", X[i]);
                  printf(" %2d   ", TableValue(X));
                  printf(" %2d ", AndNotDNF(X));
                  printf(" %2d ", OrNotKNF(X));
                  printf(" %2d ", SchemeAndNot(X));
                  printf(" %2d ", SchemeOrNot(X));

                  printf("\n");
                                                                                 }
   return 0;
}

8. Сравнить схемы, построенные в лабораторных работах № 1 и № 2 по Квайну и по быстродействию.

ДНФ:
Сложность по Квайну = 63
Сложность по быстродействию =7

КНФ:
Сложность по Квайну = 129
Сложность по быстродействию =8

|  | Лаб 1 |  | Лаб 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сложность по Квайну | Сложность по быстродействию | Сложность по Квайну | Сложность по быстродействию |
| ДНФ: | 63 | 7 | 180 | 25 |
| КНФ: | 129 | 8 | 380 | 49 |
| 3 задние лаб 2 |  |  | 104 | 11 |
| 6 задание лаб 2 |  |  | 184 | 14 |

Ответы на вопросы

- Функция ANAnd предназначена для ДНФ, входа в z

- ANOr предназначен для окончательного ввода функции f для днф

- Функция ONOr предназначена для КНФ, входа в z

- ONAnd предназначен для окончательного ввода функции f для днф

- Переменных использую меньше чем связей потому что использую циклы где можно