МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Теория цифровых автоматов

по теме Синтез и анализ комбинационных схем с одним

выходом с учетом неопределенностей

Выполнил: ст. группы ВТ-32
                                                                     Воскобойников

Проверил: Рязанов Ю. Д.

Белгород 2020

Цель работы: научиться строить эффективные по быстродействию и затратам оборудования комбинационные схемы с учетом неопределенностей.

Задание

1. Составить таблицу истинности заданной частично определенной булевой функции (см. варианты заданий в таблице 2). Булева функция здесь задана двумя условиями (условие 1 и условие 2), зависящими от значений аргументов. Если на наборе аргументов условие 2 истинно, то значение функции на этом наборе не определено. Если же на наборе аргументов условие 2 ложно, то значение функции на этом наборе равно значению условия 1 на этом наборе аргументов. В условии зна- чение аргумента отождествляется с двоичной цифрой, а последова-тельность аргументов — с двоичным числом. Для составления таблицы истинности рекомендуется написать программу

2. Решить задачу минимизации частично определенной булевой функции в классе дизъюнктивных нормальных форм.

3. Написать программу, строящую таблицу истинности булевой функции, полученной при выполнении п. 2 Сравнить полученную таблицу с таблицей истинности исходной частично определенной булевой

4. Применить факторизационный метод синтеза многоярусной ком- бинационной схемы в базисе И-ИЛИ-НЕ с двухвходовыми элементами И и ИЛИ по полученной при выполнении п. 2 минимальной дизъюнк- тивной нормальной форме булевой функции.

5. Решить задачу минимизации частично определенной булевой функции в классе конъюнктивных нормальных форм.

6. Написать программу, строящую таблицу истинности булевой функции, полученной при выполнении п. 5 Сравнить полученную таб- лицу с таблицей истинности исходной частично определенной булевой

7. Применить факторизационный метод синтеза многоярусной комбинационной схемы в базисе И-ИЛИ-НЕ с двухвходовыми элементами И и ИЛИ по полученной при выполнении п. 5 минимальной конъюнктивной нормальной форме булевой функции.

8. Написать программы, моделирующие работу схем, полученных в пунктах 4 и 7, на всех входных наборах и строящие таблицу истинности каждой схемы. Сравнить полученные таблицы истинности с таблицей истинности исходной частично определенной функции.

9. Сравнить схемы, построенные в лабораторных работах №1 и №3 по Квайну и по быстродействию.

1. Составить таблицу истинности заданной частично определенной булевой функции (см. варианты заданий в таблице 2). Булева функция здесь задана двумя условиями (условие 1 и условие 2), зависящими от значений аргументов. Если на наборе аргументов условие 2 истинно, то значение функции на этом наборе не определено. Если же на наборе аргументов условие 2 ложно, то значение функции на этом наборе равно значению условия 1 на этом наборе аргументов. В условии зна- чение аргумента отождествляется с двоичной цифрой, а последова-тельность аргументов — с двоичным числом. Для составления таблицы истинности рекомендуется написать программу

|  |  |  |  |  | (x4x5+ x1x2x3)=0,5,8,10 | (x1x2x4)=1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (00+000)=0,5,8,10 | (000)=1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (01+000)=0,5,8,10 | (000)=1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (10+000)_=0,5,8,10 | (001)=1 | - |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (11+000)=0,5,8,10 | (001)=1 | - |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (00+001)=0,5,8,10 | (000)=1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (01+001)=0,5,8,10 | (000)=1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (10+001)=0,5,8,10 | (001)=1 | - |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (11+001)=0,5,8,10 | (001)=1 | - |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (00+010)=0,5,8,10 | (010)=1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (01+010)=0,5,8,10 | (010)=1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10+010)=0,5,8,10 | (011)=1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (11+010)=0,5,8,10 | (011)=1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (00+011)=0,5,8,10 | (010)=1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | (01+011)=0,5,8,10 | (010)=1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | (10+011)=0,5,8,10 | (011)=1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (11+011)=0,5,8,10 | (011)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (00+100)=0,5,8,10 | (100)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (01+100)=0,5,8,10 | (100)=1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (10+100)=0,5,8,10 | (101)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (11+100)=0,5,8,10 | (101)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (00+101)=0,5,8,10 | (100)=1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (01+101)=0,5,8,10 | (100)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (10+101)=0,5,8,10 | (101)=1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (11+101)=0,5,8,10 | (101)=1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (00+110)=0,5,8,10 | (110)=1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (01+110)=0,5,8,10 | (110)=1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (10+110)=0,5,8,10 | (111)=1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (11+110)=0,5,8,10 | (111)=1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (00+111)=0,5,8,10 | (110)=1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (01+111)=0,5,8,10 | (110)=1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (10+111)=0,5,8,10 | (111)=1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (11+111)=0,5,8,10 | (111)=1 | 1 |

2. Решить задачу минимизации частично определенной булевой функции в классе дизъюнктивных нормальных форм.

СДНФ:

F=00000∨00010∨00011∨00110∨00111∨01011∨01110∨10001∨10100∨10111∨11010∨11101∨11111

| 00000+ | 00010+ | 00011+ 00110+ 10001 10100 | 00111+ 01011+ 01110+ 11010 | 10111+ 11101+ | 11111+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-0 | 0001-+ 00-10+ | 00-11+ 0-011 0011-+ 0-110 | -0111 | 1-111 111-1 |  |
|  | 00-1- |  |  |  |  |

|  | 00000 | 10001 | 10100 | 01011 | 01110 | 11010 | 10111 | 11101 | 11111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 11010 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 000-0 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-011 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 0-110 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| -0111 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 1-111 |  |  |  |  |  |  | + |  | + |
| 111-1 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 00-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F=111-1∨-0111∨0-110∨0-011∨000-0∨11010∨10100∨10001=x1x2x3x5∨x2x3x4x5∨x1x3x4x5∨x1x3x4x5∨x1x2x3x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5

3. Написать программу, строящую таблицу истинности булевой функции, полученной при выполнении п. 2 Сравнить полученную таблицу с таблицей истинности исходной частично определенной булевой

#include <iostream>


const int NotUsed = system("color F0");
int TableValue3(int *X)
{
    bool Value =  X[1]&&X[2]&&X[3]&&X[5] || !X[2]&&X[3]&&X[4]&&X[5] || !X[1]&&X[3]&&X[4]&&!X[5] || !X[1]&&!X[3]&&X[4]&&X[5]
        || !X[1]&&!X[2]&&!X[3]&&!X[5] || X[1]&&X[2]&&!X[3]&&X[4]&&!X[5] || X[1]&&!X[2]&&X[3]&&!X[4]&&!X[5] || X[1]&&!X[2]&&!X[3]&&!X[4]&&X[5];
    return Value;

}

int main(int argc, const char * argv[]) {
    int X[6];
    for (int i = 1; i < 6; i++)
        printf(" x%d|", i);
    printf("  F  \n");

    for (X[1] = 0; X[1] < 2; X[1]++)
        for (X[2] = 0; X[2] < 2; X[2]++)
            for (X[3] = 0; X[3] < 2; X[3]++)
                for (X[4] = 0; X[4] < 2; X[4]++)
                    for (X[5] = 0; X[5] < 2; X[5]++)
                    {
                        for (int i = 1; i < 6; i++)
                            printf(" %2d|", X[i]);
                        printf(" %2d   ", TableValue6(X));

                        printf("\n");
                    }
    return 0;
}

4. Применить факторизационный метод синтеза многоярусной ком- бинационной схемы в базисе И-ИЛИ-НЕ с двухвходовыми элементами И и ИЛИ по полученной при выполнении п. 2 минимальной дизъюнк- тивной нормальной форме булевой функции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u2 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u3 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u4 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u5 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| u6 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| u7 | 1* | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| u8 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z10 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  | u5 | u6 | u7 | u8 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Решить задачу минимизации частично определенной булевой функции в классе конъюнктивных нормальных форм.

СКНФ:

x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4 ∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5⋀x1∨x2∨x3∨x4∨x5

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00001+ 00010+ 00100+ 01000+ 10000+ | 00011+ 00101+ 00110+ 01001+ 01010+ 01100+ 10010+ 11000+ | 00111+ 01101+ 10011+ 10101+ 10110+ 11001+ 11100+ | 01111+ 11011+ 11110+ |  |
|  | 000-1+ 0001-+ 00-01+ 0-001+ 00-10+ 0-010 -0010+ 001-0+ 0-100+ 0100-+ 010-0 01-00+ -1000+ 100-0 1-000 | 00-11+ -0011+ 001-1+ 0-101+ -0101 0011-+ -0110+ 01-01+ -1001+ 1010- 10-10+ 0110-+ -1100+ 1001-+ 1100-+ 11-00 | 0-111+ 1-011 1-110 110-1 111-0 |  |  |
|  | 00--1 00-1- -001- 0--01 -0-10 001-- 0-10- -100- 01-0- -1-00 | 0-1-1 |  |  |  |

|  | 00001 | 00100 | 01000 | 10000 | 00101 | 01001 | 01010 | 01100 | 10010 | 11000 | 01101 | 10011 | 10101 | 10110 | 11001 | 11100 | 01111 | 11011 | 11110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-010 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010-0 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-0 |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-000 |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 1010- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 11-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 1-011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |
| 1-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 111-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| 00—1 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -001- |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 0—01 | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0-10 |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001-- |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10- |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -100- |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-0- |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1-00 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1-1 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |

Минимальная КНФ:

(x1∨x3∨x4∨x5)⋀(x1∨x2∨x3∨x5)⋀(x2∨x3∨x4∨x5)⋀(x1∨x3∨x4∨x5)⋀(x1∨x3∨x4∨x5)⋀(x1∨x2∨x3∨x5)⋀(x1∨x2∨x3∨x5)⋀(x1∨x4∨x5)⋀(x1∨x2∨x3)⋀(x2∨x4∨ x5)⋀(x1∨ x3∨ x5)

6. Написать программу, строящую таблицу истинности булевой функции, полученной при выполнении п. 5 Сравнить полученную таб- лицу с таблицей истинности исходной частично определенной булевой

#include <iostream>


const int NotUsed = system("color F0");

int TableValue6(int *X)
{
    bool Value = (!X[1]||!X[3]||X[4]||!X[5])&&(X[1]||!X[2]||!X[3]||!X[5])&&(!X[2]||X[3]||!X[4]||X[5])&&(X[1]||!X[3]||X[4]||X[5])&&(X[1]||X[3]||X[4]||
        !X[5])&&(X[1]||X[2]||!X[3]||X[5])&&(X[1]||X[2]||X[3]||!X[5])&&(!X[1]||!X[4]||X[5])&&(!X[1]||!X[2]||X[3])&&
                (X[2]||!X[4]||!X[5])&&(!X[1]||X[3]||X[5]);
return Value;

}

int main(int argc, const char * argv[]) {
    int X[6];
    for (int i = 1; i < 6; i++)
        printf(" x%d|", i);
    printf("  F  \n");

    for (X[1] = 0; X[1] < 2; X[1]++)
        for (X[2] = 0; X[2] < 2; X[2]++)
            for (X[3] = 0; X[3] < 2; X[3]++)
                for (X[4] = 0; X[4] < 2; X[4]++)
                    for (X[5] = 0; X[5] < 2; X[5]++)
                    {
                        for (int i = 1; i < 6; i++)
                            printf(" %2d|", X[i]);
                        printf(" %2d   ", TableValue6(X));

                        printf("\n");
                    }
    return 0;
}

7. Применить факторизационный метод синтеза многоярусной комбинационной схемы в базисе И-ИЛИ-НЕ с двухвходовыми элементами И и ИЛИ по полученной при выполнении п. 5 минимальной конъюнктивной нормальной форме булевой функции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 | z12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u2 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u3 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u4 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 1* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u5 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1* |  | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u6 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| u7 | 1* | 0 | 1* | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| u8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u9 | 0 | 1 | 0 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u10 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| u11 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | u6 | u7 | u8 | u9 | u10 | u11 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 | v10 | v11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| v11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Написать программы, моделирующие работу схем, полученных в пунктах 4 и 7, на всех входных наборах и строящие таблицу истинности каждой схемы. Сравнить полученные таблицы истинности с таблицей истинности исходной частично определенной функции.

Исходный код:

bool FuncDNF(bool *x)

{

bool z1 = x[2] && x[4],
            z2 = x[0] && x[1],
            z3 = !x[1] && x[3],
            z4 = !x[0] && x[3],
            z5 = x[2] && !x[4],
            z6 = !x[2] && x[4],
            z7 = !x[0] && !x[1],
            z8 = !x[2] && !x[4],
            z9 = x[3] && z2,
            z11 = x[0] && !x[1],
            z10 = !x[3] && z11;

    bool u1 = z1 && z2,
            u2 = z1 && z3,
            u3 = z4 && z5,
            u4 = z4 && z6,
            u5 = z7 && z8,
            u6 = z8 && z9,
            u7 = z5 && z10,
            u8 = z6 && z10;

    bool y1 = u1 || u2,
            y2 = u3 || u4,
            y3 = u5 || u6,
            y4 = u7 || u8,
            y5 = y1 || y2,
            y6 = y3 || y4;
            


    return y5|| y6;
}

bool FuncKNF(bool *x)
{
    bool z1 = !x[2] || x[3],
            z2 = !x[0] || !x[4],
            z3 = x[0] || !x[4],
            z4 = !x[1] || !x[2],
            z5 = !x[1] || x[2],
            z6 = !x[3] || x[4],
            z7 = x[0] || x[4],
    z8 = x[2] || x[3],
    z9 = x[1] || !x[2],
    z10 = x[1] || !x[4],
    z11 = x[0] || x[2],
    z12 = !x[0] || x[2];


    bool u1 = z1 || z2,
            u2 = z3 || z4,
            u3 = z5 || z6,
            u4 = z1 || z7,
            u5 = z3 || z8,
            u6 = z7 || z9,
            u7 = z10 || z11,
            u8 = !x[0] || z6,
            u9 = !x[0] || z5,
            u10 = !x[3] || z10,
            u11 = x[4] || z12;

    bool y1 = u1 && u2,
            y2 = u3 && u4,
            y3 = u5 && u6,
            y4 = u7 && u8,
            y5 = u9 && u10,
            y6 = u11 && y1,
            y7 = y2 && y3,
            y8 = y4 && y5,
            y9 = y6 && y7;
         
            
    return y8 && y9;
}

9. Сравнить схемы, построенные в лабораторных работах №1 и №3 по Квайну и по быстродействию.

|  | Лаб 1 |  | Лаб 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сложность по Квайну | Сложность по быстродействию | Сложность по Квайну | Сложность по быстродействию |
| ДНФ: | 63 | 7 | 57 | 6 |
| КНФ: | 129 | 8 | 71 | 6 |