МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №4

Дисциплина: Теория цифровых автоматов

по теме Диагностика неисправностей комбинационных схем с одним выходом

Выполнил: ст. группы ВТ-32
                                               Воскобойников И. С.

Проверил: Рязанов Ю. Д.

Белгород 2020

Цель работы: научиться строить диагностические тесты и алгоритмы распознавания неисправностей комбинационных схем с одним выходом.

З а д а н и е

При выполнении лабораторной работы нужно решить следующую задачу.

Дано:

1) комбинационная схема с одним выходом, построенная при выполнении лабораторной работы № 3;

2) множество одиночных неисправностей, состоящее из неисправностей «константа 0» и «константа 1» на каждом входе схемы.

Найти: диагностический тест для заданного множества неисправностей.

Построить: алгоритм распознавания неисправностей.

Для решения задачи нужно выполнить следующие задания.

1. Написать программу моделирования исправной схемы и построить таблицу истинности булевой функции, реализуемой исправной комбинационной схемой.

2. Для каждой неисправности написать программу моделирования схемы с этой неисправностью и построить таблицу истинности функции неисправности.

3. Определить, существуют ли в множестве неисправностей необнаружимые и неразличимые неисправности.

4. Составить матрицу функций неисправностей, содержащей попарно различные строки. Столбцы матрицы соответствуют наборам входных сигналов, а строки — векторам-значений функций неисправности. Каждой строке матрицы поставить в соответствие множество подозреваемых неисправностей.

5. Составить диагностическую матрицу, заменив в матрице функций неисправностей каждую функцию неисправности соответствую-щей разностной функцией.

6. По диагностической матрице найти минимальный диагностический тест.

7. В матрице функций неисправностей (см. п. 4) оставить только столбцы, соответствующие наборам входных сигналов, принадлежащим диагностическому тесту.

8. По полученной в п. 7 матрице построить алгоритм распознавания неисправностей в виде диагностического дерева.

9. Используя программу моделирования комбинационной схемы с неисправностью и алгоритм распознавания неисправностей написать программу для проведения диагностического эксперимента.

Задание 1: таблица истинности исправной схемы и программа, моделирующая ее работу

bool FuncDNF(bool *x)

{

bool z1 = x[2] && x[4],
            z2 = x[0] && x[1],
            z3 = !x[1] && x[3],
            z4 = !x[0] && x[3],
            z5 = x[2] && !x[4],
            z6 = !x[2] && x[4],
            z7 = !x[0] && !x[1],
            z8 = !x[2] && !x[4],
            z9 = x[3] && z2,
            z11 = x[0] && !x[1],
            z10 = !x[3] && z11;

    bool u1 = z1 && z2,
            u2 = z1 && z3,
            u3 = z4 && z5,
            u4 = z4 && z6,
            u5 = z7 && z8,
            u6 = z8 && z9,
            u7 = z5 && z10,
            u8 = z6 && z10;

    bool y1 = u1 || u2,
            y2 = u3 || u4,
            y3 = u5 || u6,
            y4 = u7 || u8,
            y5 = y1 || y2,
            y6 = y3 || y4;
            


    return y5|| y6;
}

Задание 2: для каждой неисправности написать программу моделирования схемы с этой неисправностью и построить таблицу истинности функции неисправности.

bool function(bool *x, int xn, bool flag) 
{
    int tx;
    if (xn != 0)
    {
        tx = x[xn - 1];
        if (flag)
            x[xn - 1] = 1;
        else
            x[xn - 1] = 0;
    }
    bool z1 = x[2] && x[4],

z2 = x[0] && x[1],

z3 = !x[1] && x[3],

z4 = !x[0] && x[3],

z5 = x[2] && !x[4],

z6 = !x[2] && x[4],

z7 = !x[0] && !x[1],

z8 = !x[2] && !x[4],

z9 = x[3] && z2,

z11 = x[0] && !x[1],

z10 = !x[3] && z11;

bool u1 = z1 && z2,

u2 = z1 && z3,

u3 = z4 && z5,

u4 = z4 && z6,

u5 = z7 && z8,

u6 = z8 && z9,

u7 = z5 && z10,

u8 = z6 && z10;

bool y1 = u1 || u2,

y2 = u3 || u4,

y3 = u5 || u6,

y4 = u7 || u8,

y5 = y1 || y2,

y6 = y3 || y4;

if (xn != 0)
        x[xn - 1] = tx;
    return y5 || y6;
}

void output(int m, int n, bool **table, bool *fres, bool **f)
{
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        cout << "x" << i + 1 << "  ";
    }
    cout << "f\t";
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << "f" << i + 1 << "\t";
    }
    cout << "\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
            cout << table[i][j] << "   ";
        }
        cout << fres[i] << "\t";

        cout << function(table[i], 1, false) << "\t";
        cout << function(table[i], 1, true) << "\t";
        cout << function(table[i], 2, false) << "\t";
        cout << function(table[i], 2, true) << "\t";
        cout << function(table[i], 3, false) << "\t";
        cout << function(table[i], 3, true) << "\t";
        cout << function(table[i], 4, false) << "\t";
        cout << function(table[i], 4, true) << "\t";
        cout << function(table[i], 5, false) << "\t";
        cout << function(table[i], 5, true) << "\t";
        cout << "\n";
    }
    cout << check_test(2, true);
    cout << "\n";
}

Задание 3: Определить, существуют ли в множестве неисправностей необнаружимые и неразличимые неисправности.

В данной схеме необнаружимых неисправностей нет, так как ни одна из функций неисправностей, не совпадает с исходной функцией.

Неразличимых неисправностей также нет, так как ни одна функция неисправности не совпадает с другой функцией неисправности.

Задание 4: Составить матрицу функций неисправностей, содержащей попарно различные строки. Столбцы матрицы соответствуют наборам входных сигналов, а строки — векторам-значений функций неисправности. Каждой строке матрицы поставить в соответствие множество подозреваемых неисправностей.

Задание 5: Составить диагностическую матрицу, заменив в матрице функций неисправностей каждую функцию неисправности соответствующей разностной функцией.

Задание 6: Составить диагностическую матрицу, заменив в матрице функций неисправностей каждую функцию неисправности соответствую-щей разностной функцией.

Проверяющий тест: { x14, x15, x17},{ x11, x15, x20},{ x0, x21, x17}

Минимальный диагностический тест: { x0, x1 , x2, x14, x15, x17}

Диагностический тест

| Номер набора | Разностные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| X0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| x1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| X15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Задание 7: В матрице функций неисправностей (см. п. 4) оставить только столбцы, соответствующие наборам входных сигналов, принадлежащим диагностическому тесту.

| Номер набора | Значение сигналов |  |  |  |  | Разностные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | F | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | F10 |
| X0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| X17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Задание 8: По полученной в п. 7 матрице построить алгоритм распознавания неисправностей в виде диагностического дерева.

9. Используя программу моделирования комбинационной схемы с неисправностью и алгоритм распознавания неисправностей написать программу для проведения диагностического эксперимента.

string check_test(int xn, bool flag) {
    bool test[6][5] = {{0, 0, 0, 0, 0},
                       {0, 0, 0, 0, 1},
                       {0, 0, 0, 1, 0},
                       {0, 1, 1, 1, 0},
                       {0, 1, 1, 1, 1},
                       {1, 0, 0, 0, 0}};
    if (function(test[0], xn, flag)) {
        if (function(test[1], xn, flag)) {
            if (function(test[4], xn, flag)) {
                return "error f9 (x5 = 0)";
            } else {
                return "error f8 (x4 = 1)";
            }
        } else {
            if (function(test[3], xn, flag)) {
                if (function(test[5], xn, flag)) {
                    if (function(test[4], xn, flag)) {
                        return "error f3 (x2 = 0)";
                    } else {
                        return "error F";
                    }
                } else {
                    return "error f1 (x1 = 0)";
                }
            } else {
                if (function(test[4], xn, flag)) {
                    return "error f5 (x3 = 0)";
                } else {
                    return "error f7 (x4 = 0)";
                }
            }
        }
    } else {
        if (function(test[3], xn, flag)) {
            if (function(test[2], xn, flag)) {
                return "error f6 (x3 = 1)";
            } else {
                return "error f4 (x2 = 1)";
            }
        } else {
            if (function(test[1], xn, flag)) {
                return "error f2 (x1 = 1)";
            } else {
                return "error f10 (x5 = 1)";
            }
        }

    }
}