МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №5

Дисциплина: Теория цифровых автоматов

по теме Синтез и анализ многовыходных комбинационных

схем в базисе И-ИЛИ-НЕ

Выполнил: ст. группы ВТ-31
Новожен Н.В

Проверил: Рязанов.Ю.Д

Белгород 2019

Цель работы: научиться строить эффективные по быстродействию и затратам оборудования многовыходные комбинационные схемы.

01234|f1|f2|f3

00000|0 |1 |1

00001|0 |1 |0

00010|0 |0 |0

00011|0 |0 |0

00100|0 |0 |1

00101|0 |0 |1

00110|1 |0 |0

00111|0 |0 |0

01000|0 |1 |1

01001|0 |1 |1

01010|1 |1 |0

01011|1 |1 |0

01100|0 |0 |0

01101|1 |0 |1

01110|1 |0 |1

01111|0 |0 |0

10000|0 |0 |0

10001|0 |0 |0

10010|1 |1 |0

10011|1 |1 |0

10100|0 |0 |0

10101|0 |0 |0

10110|0 |0 |0

10111|1 |0 |0

11000|0 |0 |0

11001|0 |0 |0

11010|0 |0 |0

11011|0 |0 |0

11100|0 |0 |0

11101|0 |0 |0

11110|0 |0 |0

11111|0 |0 |0

f1 :  00110  01010  01011   01101  01110   10010  10011  10111

(!x1*!x2*x3*x4*!x5) + (!x1*x2*!x3*x4*!x5) + (!x1*x2*!x3*x4*x5) + (!x1*x2*x3*!x4*x5) + (!x1*x2*x3*x4*!x5) + (x1*!x2*!x3*x4*!x5) + (x1*!x2*!x3*x4*x5) + (x1*!x2*x3*x4*x5)

f2 : 00000  00001  01000  01001  01010  01011  10010  10011

(!x1*!x2*!x3*!x4*!x5) + (!x1*!x2*!x3*!x4*x5) + (!x1*x2*!x3*!x4*!x5) + (!x1*x2*!x3*!x4*x5) + (!x1*x2*!x3*x4*!x5) + (!x1*x2*!x3*x4*x5) + (x1*!x2*!x3*x4*!x5) + (x1*!x2*!x3*x4*x5)

f3 :  00000  00100  00101  01000  01001  01101  01110

(!x1*!x2*!x3*!x4*!x5) + (!x1*!x2*x3*!x4*!x5) + (!x1*!x2*x3*!x4*x5) + (!x1*x2*!x3*!x4*!x5) + (!x1*x2*!x3*!x4*x5) + (!x1*x2*x3*!x4*x5) + (!x1*x2*x3*x4*!x5)

2.

f1 :  00110  01010  01011   01101  01110   10010  10011  10111

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 10010 * 01010 * 00110 * | 10011 * 01110 * 01101 01011 * | 10111 * |
| 1001- 01-10 0-110 0101- | 10-11 |

|  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00110 | 01010 | 01011 | 01101 | 01110 | 10010 | 10011 | 10111 |  |
| 01101 |  |  |  | + |  |  |  |  | - |
| 10-11 |  |  |  |  |  |  | + | + | - |
| 1001- |  |  |  |  |  | + | + |  | - |
| 01-10 |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 0-110 | + |  |  |  | + |  |  |  | - |
| 0101- |  | + | + |  |  |  |  |  | - |

МДНФ:

f2 : 00000  00001  01000  01001  01010  01011  10010  10011

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000 * | 00001 * 01000 * | 01001 * 01010 * 10010 * | 01011 * 10011 * |
| 0000- * 0-000 * | 0-001 * 0100- * 101-0 * | 010-1 * 0101- * 1001- |  |
| 0-00- | 010-- |  |  |

|  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00000 | 00001 | 01000 | 01001 | 01010 | 01011 | 10010 | 10011 |  |
| 1001- |  |  |  |  |  |  | + | + | - |
| 0-00- | + | + | + | + |  |  |  |  | - |
| 010-- |  |  | + | + | + | + |  |  | - |

МДНФ:

f3 :  00000  00100  00101  01000  01001  01101  01110

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000 * | 00100 * 01000 * | 00101 * 01001 * | 01101 * 01110 |
| 00-00 0-000 | 0010- 0100- | 0-101 01-01 |  |

|  | * | + | + | * | * | * | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00000 | 00100 | 00101 | 01000 | 01001 | 01101 | 01110 |  |
| 01110 |  |  |  |  |  |  | + | - |
| 00-00 | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 0-000 | + |  |  | + |  |  |  | - |
| 0010- |  | + | + |  |  |  |  | - |
| 0100- |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 0-101 |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 01-01 |  |  |  |  | + | + |  | - |

Ядро Квайна: 01110

МДНФ:

3

|  | x1 | !x1 | x2 | !x2 | x3 | !x3 | x4 | !x4 | x5 | !x5 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 | z12 | z13 | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u3 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u5 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| u6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| u7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| u8 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| u9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| u10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| u11 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z12 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z13 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | u6 | u7 | u8 | u9 | u10 | u11 | V1 | V2 | V3 | V4 | v5 | g1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| Y2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Y3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| V1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

4

f1 = (!x1 && x3 && x4 && !x5) || (!x1 && x2 && !x3 && x4) || (!x1 && x2 && x3 && !x4 && x5) || (x1 && !x2 && !x3 && x4) || (x1 && !x2 && x4 && x5);

f2 = (!x1 && x2 && !x3 && x4) || (x1 && !x2 && !x3 && x4) || (!x1 && !x3 && !x4);

f3 = (!x1 && x3 && x4 && !x5) || (!x1 && x2 && x3 && !x4 && x5) || (!x1 && !x2 && x3 && !x4) || (!x1 && !x3 && !x4);

|  | x1 | !x1 | x2 | !x2 | x3 | !x3 | x4 | !x4 | x5 | !x5 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 | h1 | h2 | z12 | z13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| u4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| u5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| u6 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| u7 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| u8 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| u10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| z1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z7 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z9 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z11 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z12 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | u6 | u7 | u8 | u9 | u10 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | g1 | g2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| y2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| y3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| v1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| g2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |