МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»

тема: «Программирование часов на микроконтроллере MC8051»

Выполнил: ст. группы ВТ-32

Воскобойников И. С.

Проверил: Гольцов Ю. А.

Белгород 2021 г.

Цель работы: изучить принципы работы таймеров и организацию прерываний в микроконтроллерах серии MCS-51.

Задание к работе:

Создать программу для вывода часов на семисегментный индикатор секунды выводятся с помощью мигания точки.

Таблица соответствия P1 и ASCII

| P1 | ASCII |
| --- | --- |
| 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 1 0 0 0 0 | 9 |
| 1 0 0 0 0 0 0 0 | 8 |
| 1 1 1 1 1 0 0 0 | 7 |
| 1 0 0 0 0 0 1 0 | 6 |
| 1 0 0 1 0 0 1 0 | 5 |
| 1 0 0 1 1 0 0 1 | 4 |
| 1 0 1 1 0 0 0 0 | 3 |
| 1 0 1 0 0 1 0 0 | 2 |
| 1 1 1 1 1 0 0 1 | 1 |

Блок схемы разработанных подпрограмм

step_time_int

semi_out_int

main

step_time

get_semi_code

init_timer

read_sim

scanKeyBoard

scanRow1

scanRow2

scanRow3

scanRow4

putc

pause

Пример выполнения работы

Задано начальное время 13:33

Результат через минуту

lab2.asm

ORG 0h

jmp main

step_time_int:

ORG 0Bh;Тут прерывание от таймера номер 0

CLR TF0;Очищаем флаг прерывания

call step_time

RETI ;выход из перывания

semi_out_int:

ORG 1Bh;Тут прерывание от таймера номер 1

CLR TF1;Очистка флага прерывания

MOV P1, #0FFh

setb p3.3

setb p3.4

setb p3.6

setb p3.7

;первая лампочка

CJNE R0, #0h, lam_skip_1

mov A, r1;берем число соответствующее лампочке

clr p3.3;выбираем лампочку

lam_skip_1:

;вторая лампочка

CJNE R0, #1h, lam_skip_2

mov A, r2

setb p3.3

clr p3.4

lam_skip_2:

CJNE R0, #2h, lam_skip_3

mov A, r3

setb p3.4

clr p3.6

lam_skip_3:

CJNE R0, #3h, lam_skip_4

mov A, r4

setb p3.6

clr p3.7

lam_skip_4:

;Заносим цифру в A и вызываем функцию которая отображает ее в P1

call get_semi_code

CJNE R0, #1h, term;если вывод на вторую лампочку то там ставится точка, если секунд не четное кол-во

;она получится по центру

MOV A, 52h

MOV B, #2

DIV AB ;делим что бы получить остаток

MOV A, B

;делим на два и смотрим сколько получилось

CJNE A, #1, term ;если есть четное то прыгаем дальше

;иначе моргаем точкой

CLR P1.7

term:

inc R0	;переходим к следующему сегменту

CJNE R0, #00000100b, end_semo_circle ;Если дошли до конца семи сегментного индикатора то обнуляем счетчик лампочек

MOV R0,#0b

end_semo_circle:

RETI;Выход из прерывания вывода

main:

;T1 M1=1 M0=0 по прерыванию первого таймера мы выводим в индикатор

;T0 M1=0 M0=1 по этому прерыванию увеличиваем время

MOV TMOD,#00100001b

MOV TH0, #0FFh

MOV TL0, #0E0h

;разрешаем прерывание от таймера 0

SETB ET0

;разрешаем прерывание от таймера 1

SETB ET1

;разрешаем выполнение прерываний

SETB EA

SETB TR1;запускаем таймер 1

;инициализация начальных значений

call init_timer

SETB TR0;запускаем таймер 0

jmp $;Бесконечный цикл работы

;шаг таймера

step_time:

MOV TH0, #0FFh;обновляем настройки таймера

MOV TL0, #0E0h

;получаем десятки часов в r1

MOV A, r6

MOV B, #0Ah

DIV AB

MOV r1,A

;получаем часов в r2

MOV r2,B

;получаем десятки минут в r3

MOV A, r5

MOV B, #0Ah

DIV AB

MOV r3,A

;получаем минуты в r4

MOV r4,B

MOV A, 51h;увеличиваем счетчик милисекунд

INC A

MOV 51h, A

CJNE A, #20, OUT ;если не накапала секудна прыгаем дальше

;иначе обнуляем счетчик милисекунд и увеличиваем секунду

MOV 51h, #0

;увеличиваем счетчик секунд

MOV A, 52h

INC A

MOV 52h, A

CJNE A, #60, OUT ;если не получили 60 секунд прыгаем дальше

;иначе обнуляем счетчик и увеличиваем минуты

MOV 52h, 0

INC r5

CJNE r5, #60, OUT;Если не получили 60 минут прыгаем дальше

;Если получили обновляем счетчик

MOV r5, #0

;увеличиваем часы

INC r6

CJNE r6, #24, OUT;Если не получили 24 часа прыгаем дальше

MOV r6, #0;Если получили обновляем счетчик

OUT:

RET

;отображение цифры из А в P1

get_semi_code:

cjne a,#9, num8

mov p1,#10010000b

ret

num8:

cjne a,#8, num7

mov p1,#10000000b

ret

num7:

cjne a,#7, num6

mov p1,#11111000b

ret

num6:

cjne a,#6, num5

mov p1,#10000010b

ret

num5:

cjne a,#5, num4

mov p1,#10010010b

ret

num4:

cjne a,#4, num3

mov p1,#10011001b

ret

num3:

cjne a,#3, num2

mov p1,#10110000b

ret

num2:

cjne a,#2, num1

mov p1,#10100100b

ret

num1:

cjne a,#1, num0

mov p1,#11111001b

ret

num0:

mov p1,#11000000b

ret

init_timer:

;считываем кол-во десятков часов

call read_sim

call pause

;закидываем считанное в соответствующие регистры

mov a, r7

mov r1, a

mov b, #0Ah

MUL ab

;переносим что бы оно не затерлось

mov 50h, a

;считываем кол-во часов

call read_sim

call pause

;восстанавливаем значение a

mov a, 50h

;закидываем считанное в соответствующие регистры

mov b, r7

mov r2, b

add a, b

;приводим к максимальному кол-ву часов и сохраняем

MOV B, #24

DIV AB

mov r6, B

;считываем кол-во десятков минут

call read_sim

call pause

;закидываем считанное в соответствующие регистры

mov a, r7

mov r3, a

mov b, #0Ah

MUL ab

;запоминаем a что б не потерлось

mov 50h, a

;считываем кол-во минут

call read_sim

;восстанавливаем a

mov a, 50h

;закидываем считанное в соответствующие регистры

mov b, r7

mov r4, b

add a, b

;приводим к макс кол-ву минут и сохраняем

MOV B, #60

DIV AB

mov r5, B

ret

read_sim:

mov r7, #0

read_loop:

;пока не считываем число в не выходим из цикла

cjne r7, #0, read_out

call scanKeyBoard

jmp read_loop

read_out:

ret

; Сканирование по рядам

scanKeyBoard:

mov p0, #11111111b

clr p0.3

CALL scanRow1

setb p0.3

clr  p0.2

CALL scanRow2

setb p0.2

clr  p0.1

CALL scanRow3

setb p0.1

clr  p0.0

CALL scanRow4

ret

; Сканирование первого ряда

scanRow1:

MOV A, #1h

JNB P0.6, pressKeyR1

MOV A, #2h

JNB P0.5, pressKeyR1

MOV A, #3h

JNB P0.4, pressKeyR1

ret ; ключ не найден

pressKeyR1:

call putc

ret

; Сканирование второго ряда

scanRow2:

MOV A, #4h

JNB P0.6, pressKeyR2

MOV A, #5h

JNB P0.5, pressKeyR2

MOV A, #6h

JNB P0.4, pressKeyR2

ret ; ключ не найден

pressKeyR2:

call putc

ret

; Сканирование третьего ряда

scanRow3:

MOV A, #7h

JNB P0.6, pressKeyR3

MOV A, #8h

JNB P0.5, pressKeyR3

MOV A, #9h

JNB P0.4, pressKeyR3

ret ; ключ не найден

pressKeyR3:

call putc

ret

; Сканирование четвертого ряда

scanRow4:

MOV A, #0

JNB P0.5, pressKeyR4

ret ; ключ не найден

pressKeyR4:

call putc

ret

;перевеод числа из A в r7

putc:

mov r7, a

ret

;ожидание что бы цифра проявилась

pause:

mov b,#200

djnz b, $

ret

END

Объектный код

lab2                                                                                                                    PAGE 1

1     ORG 0h

0000 020060              2             jmp main

3     step_time_int:

4             ORG 0Bh;Тут прерывание от таймера номер 0

000B C28D                5             CLR TF0;Очищаем флаг прерывания

6

000D 120078              7             call step_time

8

0010 32                  9             RETI ;выход из перывания

10

11     semi_out_int:

12             ORG 1Bh;Тут прерывание от таймера номер 1

001B C28F               13             CLR TF1;Очистка флага прерывания

001D 7590FF             14             MOV P1, #0FFh

0020 D2B3               15             setb p3.3

0022 D2B4               16             setb p3.4

0024 D2B6               17             setb p3.6

0026 D2B7               18             setb p3.7

19

20             ;первая лампочка

0028 B80003             21             CJNE R0, #0h, lam_skip_1

002B E9                 22             mov A, r1;берем число соответствующее лампочке

002C C2B3               23             clr p3.3;выбираем лампочку

24

25             lam_skip_1:

26             ;вторая лампочка

002E B80105             27             CJNE R0, #1h, lam_skip_2

0031 EA                 28             mov A, r2

0032 D2B3               29             setb p3.3

0034 C2B4               30             clr p3.4

31

32             lam_skip_2:

0036 B80205             33             CJNE R0, #2h, lam_skip_3

0039 EB                 34             mov A, r3

003A D2B4               35             setb p3.4

003C C2B6               36             clr p3.6

37

38             lam_skip_3:

003E B80305             39             CJNE R0, #3h, lam_skip_4

0041 EC                 40             mov A, r4

0042 D2B6               41             setb p3.6

0044 C2B7               42             clr p3.7

43

44             lam_skip_4:

45

46             ;Заносим цифру в A и вызываем функцию которая отображает ее в P1

0046 1200B1             47             call get_semi_code

48

0049 B8010D             49             CJNE R0, #1h, term;если вывод на вторую лампочку то там ставится точка, если секунд не четное

50             ;она получится по центру

004C E552               51             MOV A, 52h

004E 75F002             52             MOV B, #2

0051 84                 53             DIV AB ;делим что бы получить остаток

0052 E5F0               54             MOV A, B

55             ;делим на два и смотрим сколько получилось

0054 B40102             56             CJNE A, #1, term ;если есть четное то прыгаем дальше

57             ;иначе моргаем точкой

0057 C297               58             CLR P1.7

59

60        term:

0059 08                 61             inc R0  ;переходим к следующему сегменту

005A B80402             62             CJNE R0, #00000100b, end_semo_circle ;Если дошли до конца семи сегментного индикатора то обну

005D 7800               63             MOV R0,#0b

64

65        end_semo_circle:

005F 32                 66             RETI;Выход из прерывания вывода

67

68     main:

69

70     ;T1 M1=1 M0=0 по прерыванию первого таймера мы выводим в индикатор

71             ;T0 M1=0 M0=1 по этому прерыванию увеличиваем время

0060 758921             72             MOV TMOD,#00100001b

73

0063 758CFF             74             MOV TH0, #0FFh

0066 758AE0             75             MOV TL0, #0E0h

76

77             ;разрешаем прерывание от таймера 0

0069 D2A9               78             SETB ET0

79             ;разрешаем прерывание от таймера 1

006B D2AB               80             SETB ET1

81             ;разрешаем выполнение прерываний

006D D2AF               82             SETB EA

83

84

006F D28E               85             SETB TR1;запускаем таймер 1

86

87             ;инициализация начальных значений

0071 1200F4             88             call init_timer

89

0074 D28C               90             SETB TR0;запускаем таймер 0

91

0076 80FE               92             jmp $;Бесконечный цикл работы

93

94     ;шаг таймера

95     step_time:

0078 758CFF             96             MOV TH0, #0FFh;обновляем настройки таймера

007B 758AE0             97             MOV TL0, #0E0h

98

99             ;получаем десятки часов в r1

007E EE                100             MOV A, r6

007F 75F00A            101             MOV B, #0Ah

0082 84                102             DIV AB

0083 F9                103             MOV r1,A

104

105             ;получаем часов в r2

0084 AAF0              106             MOV r2,B

107

108             ;получаем десятки минут в r3

0086 ED                109             MOV A, r5

0087 75F00A            110             MOV B, #0Ah

008A 84                111             DIV AB

008B FB                112             MOV r3,A

113

114             ;получаем минуты в r4

008C ACF0              115             MOV r4,B

116

008E E551              117             MOV A, 51h;увеличиваем счетчик милисекунд

0090 04                118             INC A

0091 F551              119             MOV 51h, A

120

0093 B4141A            121             CJNE A, #20, OUT ;если не накапала секудна прыгаем дальше

122             ;иначе обнуляем счетчик милисекунд и увеличиваем секунду

0096 755100            123             MOV 51h, #0

124             ;увеличиваем счетчик секунд

0099 E552              125             MOV A, 52h

009B 04                126             INC A

009C F552              127             MOV 52h, A

128

009E B43C0F            129             CJNE A, #60, OUT ;если не получили 60 секунд прыгаем дальше

130             ;иначе обнуляем счетчик и увеличиваем минуты

00A1 850052            131             MOV 52h, 0

00A4 0D                132             INC r5

133

00A5 BD3C08            134             CJNE r5, #60, OUT;Если не получили 60 минут прыгаем дальше

135             ;Если получили обновляем счетчик

00A8 7D00              136             MOV r5, #0

137             ;увеличиваем часы

00AA 0E                138             INC r6

139

00AB BE1802            140             CJNE r6, #24, OUT;Если не получили 24 часа прыгаем дальше

00AE 7E00              141             MOV r6, #0;Если получили обновляем счетчик

142

143        OUT:

00B0 22                144             RET

145

146     ;отображение цифры из А в P1

147     get_semi_code:

00B1 B40904            148             cjne a,#9, num8

00B4 759090            149                     mov p1,#10010000b

00B7 22                150                     ret

151             num8:

00B8 B40804            152             cjne a,#8, num7

00BB 759080            153                     mov p1,#10000000b

00BE 22                154                     ret

155             num7:

00BF B40704            156             cjne a,#7, num6

00C2 7590F8            157                     mov p1,#11111000b

00C5 22                158                     ret

159             num6:

00C6 B40604            160             cjne a,#6, num5

00C9 759082            161                     mov p1,#10000010b

00CC 22                162                     ret

163             num5:

00CD B40504            164             cjne a,#5, num4

00D0 759092            165                     mov p1,#10010010b

00D3 22                166                     ret

167             num4:

00D4 B40404            168             cjne a,#4, num3

00D7 759099            169                     mov p1,#10011001b

00DA 22                170                     ret

171             num3:

00DB B40304            172             cjne a,#3, num2

00DE 7590B0            173                     mov p1,#10110000b

00E1 22                174                     ret

175             num2:

00E2 B40204            176             cjne a,#2, num1

00E5 7590A4            177                     mov p1,#10100100b

00E8 22                178                     ret

179             num1:

00E9 B40104            180             cjne a,#1, num0

00EC 7590F9            181                     mov p1,#11111001b

00EF 22                182                     ret

183             num0:

00F0 7590C0            184             mov p1,#11000000b

00F3 22                185             ret

186

187     init_timer:

188             ;считываем кол-во десятков часов

00F4 120136            189             call read_sim

00F7 1201A7            190             call pause

191             ;закидываем считанное в соответствующие регистры

00FA EF                192             mov a, r7

00FB F9                193             mov r1, a

00FC 75F00A            194             mov b, #0Ah

00FF A4                195             MUL ab

196             ;переносим что бы оно не затерлось

0100 F550              197             mov 50h, a

198

199             ;считываем кол-во часов

0102 120136            200             call read_sim

0105 1201A7            201             call pause

202             ;восстанавливаем значение a

0108 E550              203             mov a, 50h

204             ;закидываем считанное в соответствующие регистры

010A 8FF0              205             mov b, r7

010C AAF0              206             mov r2, b

010E 25F0              207             add a, b

208             ;приводим к максимальному кол-ву часов и сохраняем

0110 75F018            209             MOV B, #24

0113 84                210             DIV AB

0114 AEF0              211             mov r6, B

212

213             ;считываем кол-во десятков минут

0116 120136            214             call read_sim

0119 1201A7            215             call pause

216             ;закидываем считанное в соответствующие регистры

011C EF                217             mov a, r7

011D FB                218             mov r3, a

011E 75F00A            219             mov b, #0Ah

0121 A4                220             MUL ab

221             ;запоминаем a что б не потерлось

0122 F550              222             mov 50h, a

223

224             ;считываем кол-во минут

0124 120136            225             call read_sim

226             ;восстанавливаем a

0127 E550              227             mov a, 50h

228             ;закидываем считанное в соответствующие регистры

0129 8FF0              229             mov b, r7

012B ACF0              230             mov r4, b

012D 25F0              231             add a, b

232             ;приводим к макс кол-ву минут и сохраняем

012F 75F03C            233             MOV B, #60

0132 84                234             DIV AB

0133 ADF0              235             mov r5, B

236

0135 22                237             ret

238

239     read_sim:

0136 7F00              240             mov r7, #0

241     read_loop:

242             ;пока не считываем число в не выходим из цикла

0138 BF0005            243             cjne r7, #0, read_out

013B 120141            244             call scanKeyBoard

013E 80F8              245             jmp read_loop

246

247     read_out:

0140 22                248             ret

249

250     ; Сканирование по рядам

251     scanKeyBoard:

0141 7580FF            252             mov p0, #11111111b

253

0144 C283              254             clr p0.3

0146 12015F            255             CALL scanRow1

256

0149 D283              257             setb p0.3

014B C282              258             clr  p0.2

014D 120173            259             CALL scanRow2

260

0150 D282              261             setb p0.2

0152 C281              262             clr  p0.1

0154 120187            263             CALL scanRow3

264

0157 D281              265             setb p0.1

0159 C280              266             clr  p0.0

015B 12019B            267             CALL scanRow4

268

015E 22                269             ret

270

271     ; Сканирование первого ряда

272     scanRow1:

015F 7401              273             MOV A, #1h

0161 30860B            274             JNB P0.6, pressKeyR1

275

0164 7402              276             MOV A, #2h

0166 308506            277             JNB P0.5, pressKeyR1

278

0169 7403              279             MOV A, #3h

016B 308401            280             JNB P0.4, pressKeyR1

281

016E 22                282             ret ; ключ не найден

283

284          pressKeyR1:

016F 1201A5            285             call putc

0172 22                286             ret

287

288     ; Сканирование второго ряда

289     scanRow2:

0173 7404              290             MOV A, #4h

0175 30860B            291             JNB P0.6, pressKeyR2

292

0178 7405              293             MOV A, #5h

017A 308506            294             JNB P0.5, pressKeyR2

295

017D 7406              296             MOV A, #6h

017F 308401            297             JNB P0.4, pressKeyR2

298

0182 22                299             ret ; ключ не найден

300

301          pressKeyR2:

0183 1201A5            302             call putc

0186 22                303             ret

304

305     ; Сканирование третьего ряда

306     scanRow3:

0187 7407              307             MOV A, #7h

0189 30860B            308             JNB P0.6, pressKeyR3

309

018C 7408              310             MOV A, #8h

018E 308506            311             JNB P0.5, pressKeyR3

312

0191 7409              313             MOV A, #9h

0193 308401            314             JNB P0.4, pressKeyR3

315

0196 22                316             ret ; ключ не найден

317

318          pressKeyR3:

0197 1201A5            319             call putc

019A 22                320             ret

321

322     ; Сканирование четвертого ряда

323     scanRow4:

019B 7400              324             MOV A, #0

019D 308501            325             JNB P0.5, pressKeyR4

326

01A0 22                327             ret ; ключ не найден

328

329          pressKeyR4:

01A1 1201A5            330             call putc

01A4 22                331             ret

332

333     ;перевеод числа из A в r7

334     putc:

01A5 FF                335             mov r7, a

01A6 22                336             ret

337

338     ;ожидание что бы цифра проявилась

339     pause:

01A7 75F0C8            340             mov b,#200

01AA D5F0FD            341             djnz b, $

01AD 22                342             ret

343     END

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND, NO WARNINGS

SYMBOL TABLE:

??MCU_8051_IDE . . . . . . . . . . .  N  NUMB  8051H  NOT USED

??VERSION. . . . . . . . . . . . . .  N  NUMB  0149H  NOT USED

AC . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D6H  NOT USED

ACC. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E0H  NOT USED

ACSR . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0097H  NOT USED

ADCF . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F6H  NOT USED

ADCLK. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F2H  NOT USED

ADCON. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F3H  NOT USED

ADDH . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F5H  NOT USED

ADDL . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F4H  NOT USED

AUXR . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008EH  NOT USED

AUXR1. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A2H  NOT USED

B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F0H

BDRCON . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009BH  NOT USED

BDRCON_1 . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009CH  NOT USED

BRL. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009AH  NOT USED

CCAP0H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FAH  NOT USED

CCAP0L . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00EAH  NOT USED

CCAP1H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FBH  NOT USED

CCAP1L . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00EBH  NOT USED

CCAP2H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FCH  NOT USED

CCAP3H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FDH  NOT USED

CCAP4H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FEH  NOT USED

CCAPL2H. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FCH  NOT USED

CCAPL2L. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00ECH  NOT USED

CCAPL3H. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FDH  NOT USED

CCAPL3L. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00EDH  NOT USED

CCAPL4H. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00FEH  NOT USED

CCAPL4L. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00EEH  NOT USED

CCAPM0 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00DAH  NOT USED

CCAPM1 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00DBH  NOT USED

CCAPM2 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00DCH  NOT USED

CCAPM3 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00DDH  NOT USED

CCAPM4 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00DEH  NOT USED

CCF0 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D8H  NOT USED

CCF1 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D9H  NOT USED

CCF2 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00DAH  NOT USED

CCF3 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00DBH  NOT USED

CCF4 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00DCH  NOT USED

CCON . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D8H  NOT USED

CFINT. . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0033H  NOT USED

CH . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00F9H  NOT USED

CKCON. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008FH  NOT USED

CKCON0 . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008FH  NOT USED

CKRL . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0097H  NOT USED

CKSEL. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0085H  NOT USED

CL . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E9H  NOT USED

CLKREG . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008FH  NOT USED

CMOD . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D9H  NOT USED

CPRL2. . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00C8H  NOT USED

CR . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00DEH  NOT USED

CT2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00C9H  NOT USED

CY . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D7H  NOT USED

DP0H . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0083H  NOT USED

DP0L . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0082H  NOT USED

DP1H . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0085H  NOT USED

DP1L . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0084H  NOT USED

DPH. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0083H  NOT USED

DPL. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0082H  NOT USED

EA . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00AFH

EC . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00AEH  NOT USED

EECON. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0096H  NOT USED

END_SEMO_CIRCLE. . . . . . . . . . .  C  ADDR  005FH

ES . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00ACH  NOT USED

ET0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00A9H

ET1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00ABH

ET2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00ADH  NOT USED

EX0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00A8H  NOT USED

EX1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00AAH  NOT USED

EXEN2. . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CBH  NOT USED

EXF2 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CEH  NOT USED

EXTI0. . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0003H  NOT USED

EXTI1. . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0013H  NOT USED

F0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D5H  NOT USED

FE . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009FH  NOT USED

GET_SEMI_CODE. . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00B1H

IE . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A8H  NOT USED

IE0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  0089H  NOT USED

IE1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008BH  NOT USED

INIT_TIMER . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00F4H

INT0 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B2H  NOT USED

INT1 . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B3H  NOT USED

IP . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B8H  NOT USED

IPH. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B7H  NOT USED

IPH0 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B7H  NOT USED

IPH1 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B3H  NOT USED

IPL0 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B8H  NOT USED

IPL1 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B2H  NOT USED

IT0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  0088H  NOT USED

IT1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008AH  NOT USED

KBE. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009DH  NOT USED

KBF. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009EH  NOT USED

KBLS . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  009CH  NOT USED

LAM_SKIP_1 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  002EH

LAM_SKIP_2 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0036H

LAM_SKIP_3 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  003EH

LAM_SKIP_4 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0046H

MAIN . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0060H

NUM0 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00F0H

NUM1 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00E9H

NUM2 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00E2H

NUM3 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00DBH

NUM4 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00D4H

NUM5 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00CDH

NUM6 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00C6H

NUM7 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00BFH

NUM8 . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00B8H

OSCCON . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0086H  NOT USED

OUT. . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  00B0H

OV . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D2H  NOT USED

P. . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D0H  NOT USED

P0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0080H

P1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0090H

P1M1 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D4H  NOT USED

P1M2 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E2H  NOT USED

P2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A0H  NOT USED

P3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B0H

P3M1 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D5H  NOT USED

P3M2 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E3H  NOT USED

P4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C0H  NOT USED

P4M1 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D6H  NOT USED

P4M2 . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E4H  NOT USED

P5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00E8H  NOT USED

PAUSE. . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  01A7H

PC . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BEH  NOT USED

PCON . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0087H  NOT USED

PPCL . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BEH  NOT USED

PRESSKEYR1 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  016FH

PRESSKEYR2 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0183H

PRESSKEYR3 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0197H

PRESSKEYR4 . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  01A1H

PS . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BCH  NOT USED

PSL. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BCH  NOT USED

PSW. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D0H  NOT USED

PT0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B9H  NOT USED

PT0L . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B9H  NOT USED

PT1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BBH  NOT USED

PT1L . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BBH  NOT USED

PT2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BDH  NOT USED

PT2L . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BDH  NOT USED

PUTC . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  01A5H

PX0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B8H  NOT USED

PX0L . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B8H  NOT USED

PX1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BAH  NOT USED

PX1L . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00BAH  NOT USED

RB8. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009AH  NOT USED

RCAP2H . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00CBH  NOT USED

RCAP2L . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00CAH  NOT USED

RCLK . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CDH  NOT USED

RD . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B7H  NOT USED

READ_LOOP. . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0138H

READ_OUT . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0140H

READ_SIM . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0136H

REN. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009CH  NOT USED

RESET. . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0000H  NOT USED

RI . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  0098H  NOT USED

RS0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D3H  NOT USED

RS1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00D4H  NOT USED

RXD. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B0H  NOT USED

SADDR. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A9H  NOT USED

SADDR_0. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A9H  NOT USED

SADDR_1. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00AAH  NOT USED

SADEN. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B9H  NOT USED

SADEN_0. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00B9H  NOT USED

SADEN_1. . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00BAH  NOT USED

SBUF . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0099H  NOT USED

SCANKEYBOARD . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0141H

SCANROW1 . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  015FH

SCANROW2 . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0173H

SCANROW3 . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0187H

SCANROW4 . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  019BH

SCON . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0098H  NOT USED

SEMI_OUT_INT . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  001BH  NOT USED

SINT . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0023H  NOT USED

SM0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009FH  NOT USED

SM1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009EH  NOT USED

SM2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009DH  NOT USED

SP . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0081H  NOT USED

SPCON. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C3H  NOT USED

SPCR . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00D5H  NOT USED

SPDAT. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C5H  NOT USED

SPDR . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0086H  NOT USED

SPSR . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00AAH  NOT USED

SPSTA. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C4H  NOT USED

STEP_TIME. . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0078H

STEP_TIME_INT. . . . . . . . . . . .  C  ADDR  000BH  NOT USED

T0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B4H  NOT USED

T1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B5H  NOT USED

T2CON. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C8H  NOT USED

T2MOD. . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00C9H  NOT USED

TB8. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  009BH  NOT USED

TCLK . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CCH  NOT USED

TCON . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0088H  NOT USED

TERM . . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  0059H

TF0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008DH

TF1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008FH

TF2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CFH  NOT USED

TH0. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008CH

TH1. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008DH  NOT USED

TH2. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00CDH  NOT USED

TI . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  0099H  NOT USED

TIMER0 . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  000BH  NOT USED

TIMER1 . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  001BH  NOT USED

TIMER2 . . . . . . . . . . . . . . .  C  ADDR  002BH  NOT USED

TL0. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008AH

TL1. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  008BH  NOT USED

TL2. . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00CCH  NOT USED

TMOD . . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  0089H

TR0. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008CH

TR1. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  008EH

TR2. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00CAH  NOT USED

TXD. . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B1H  NOT USED

WDTCON . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A7H  NOT USED

WDTPRG . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A7H  NOT USED

WDTRST . . . . . . . . . . . . . . .  D  ADDR  00A6H  NOT USED

WR . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  ADDR  00B6H  NOT USED

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был получен опыт работы с таймерами, прерываниями и семисегментным индикатором кристала.